84. Šviesos diodo jungimas elektros grandinėje (elektronikos elementai elektros grandinėse)

| Klasė, dalykas | 7–8 klasės, technologijos. |
| --- | --- |
| Numatoma veiklos trukmė | Apie 30 min. |
| Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Technologijos | 3.1. Analizuoti, kaip naudojamos medžiagos buityje. 4.2. Pagal sudarytą technologinę schemą atrinkti darbo priemones, medžiagas, organizuoti darbo vietą, saugiai, nuosekliai, kokybiškai, racionaliai gaminti gaminius, kontroliuoti technologinius procesus, sutvarkyti darbo vietą. |
| Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms | 8.7.1.3. Paaiškina buitinių elektros prietaisų svarbą gyvenimo kokybei ir geba juos rūšiuoti pagal paskirtį, naudojamą elektrinę galią; pagrindžia pažangių technologijų buityje reikšmę; paaiškina saugaus elgesio su elektros prietaisais principus; pasiūlo, kaip atsakingai rinktis buitinius elektros prietaisus, lyginant jų energinį efektyvumą, kad elektros naudojimas būtų tausus. |
| Probleminė situacija ir veiklos klausimas | Šviesos diodai plačiai naudojami elektroniniuose prietaisuose, būsto apšvietimui. Šviesos diodų lemputės – tai novatoriškiausias energiją taupantis apšvietimo būdas. Šviesos diodų lemputės – vienas svarbesnių technologinių laimėjimų žmonijos istorijoje. Kokia šviesos diodo paskirtis elektros grandinėje? |
| Mokytojo veiklos siekiniai | Ugdyti mokinių gebėjimus: suprasti ir paaiškinti elektros grandinės principinę schemą, ją surinkti ant maketavimo plokštės; praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie elektronikos elementų – rezistorių ir šviesos diodų – jungimą į elektros grandinę. |
| Veiklos priemonės | Maketavimo plokštė*, jungiamieji laidai*, jungtis elementui 6F22 9V*, rezistoriai 470 Ω*, šviesos diodas 5 mm*, elementas 6F22 9V. |
| Veiklos eiga | Pasiruošimas tyrimui (gali būti atliekamas su mokiniais) Ant stalų (darbastalių) patiesiami A3 formato balto popieriaus lapai (kad aiškiau matytųsi ir nepasimestų detalės). Gali būti pateikti lapai-šablonai su priemonių išdėstymo tvarka. Tyrimas - Pagal pateiktą aprašą susipažįstama su maketavimo plokštės naudojimu (žr. Elektronikos elementai elektros grandinėse, 4 ir 5 priedus). Aiškinamasi, kaip maketavimo plokštėje išdėstytos jungtys ir kaip tinkamai išdėstyti elektros grandinės dalis. a) b) 1 pav. Maketavimo plokštė (a). Jungčių išdėstymas (b) 2 pav. Tinkamas elektros grandinės dalių išdėstymas maketavimo plokštėje - Susipažįstama su pateikta elektros grandinės principine schema (žr. 3 pav.), įvardijamos ir apibūdinamos schemoje pavaizduotos elektros grandinės dalys (žr. Elektronikos elementai elektros grandinėse, 2 ir 6 priedus): elementų baterija, jungiklis, rezistorius, šviesos diodas. Nurodomas jų jungimo būdas – nuoseklusis. 3 pav. Elektros grandinės principinė schema - Nurodomi šviesos diodo naudojimo elektros grandinėje ypatumai: šviesos diodas praleidžia elektros srovę tik viena kryptimi – iš anodo į katodą (žr. 4 pav.); spinduliuoja šviesą, kai juo teka elektros srovė; siekiant apriboti tekančią šviesos diodu srovę, būtina prijungti rezistorių. Apibendrinant nusakomas laukiamas rezultatas: šviesos diodas spinduliuoja šviesą, kai juo teka elektros srovė. 4 pav. Šviesos diodo elektrodų – anodo ir katodo – nustatymo pagal tris požymius schema - Pasirenkamos reikiamos priemonės. - Maketavimo plokštėje išdėstomos ir jungiamaisiais laidais sujungiamos elektros grandinės dalys: rezistorius, šviesos diodas. Jungiklis padaromas iš dviejų jungiamųjų laidų. Jungiant šviesos diodą, naudojamasi anodo ir katodo nustatymo pagal tris požymius schema (žr. 4 pav.): 1) katodo pusėje yra suplokštinta šviesos diodo galvutė; 2) katodo kontaktinė kojelė yra trumpesnė; 3) katodo dalis šviesos diodo galvutėje yra stambesnė. - Prijungiama elementų baterija. - Surinkus elektros grandinę patikrinama, ar visos jos dalys tinkamai sujungtos (žr. 5 pav.). 5 pav. Ant maketavimo plokštės surinkta elektros grandinė - Įjungiamas jungiklis S1. - Stebimas elektros grandinės veikimas, apibūdinamas gautas rezultatas: šviesos diodas spinduliuoja šviesą (žr. 5 pav.). Paaiškinama: šviesos diodas spinduliuoja šviesą, nes juo teka elektros srovė. - Svarstomos ir aptariamos idėjos praktiniams kūrybiniams darbams. |
| Laukiamas mokinių veiklos rezultatas | Pirmasis pasiekimų lygmuo Mokytojo padedamas, pagal pateiktus paveikslus (žr. 1 pav. Mokinio veiklos lape ir 5 pav. Veiklos eigos apraše) atrenka reikiamas priemones, sujungia elektros grandinę, atpažįsta joje naudojamas elektros grandinės dalis. Antrasis pasiekimų lygmuo Pagal elektros grandinės principinę schemą (žr. 1 pav. Mokinio veiklos lape) savarankiškai pasirenka reikiamas priemones ir nuosekliai, saugiai sujungia elektros grandinę. Paaiškina elektros grandinės schemą, įvardija joje naudojamas dalis. Trečiasis pasiekimų lygmuo Pagal elektros grandinės principinę schemą (žr. 1 pav. Mokinio veiklos lape) savarankiškai pasirenka reikiamas priemones, nuosekliai, saugiai ir racionaliai sujungia elektros grandinę. Paaiškina elektros grandinės principinę schemą ir jos dalių veikimo principus, padeda klasės draugams. |
| Rizikų įvertinimas | Svarbu prisiminti, kad elektros grandinėje šviesos diodas visada jungiamas kartu su rezistoriumi. Niekada nejunkite šviesos diodo tiesiai prie maitinimo elemento ar kito elektros srovės šaltinio! |
| Galimi tarpdalykiniai ryšiai | Fizika: elektros grandinė. Elektros grandinės jungimo būdai. Omo dėsnis. Biologija: augalų apšvietimas. |
| Idėjos veiklai plėtoti | Kelių (2–3) šviesos diodų jungimas elektros grandinėje nuosekliai ir lygiagrečiai. Rezistoriaus varžos ir šviesos diodo šviesumo pokyčiai. Potenciometro naudojimas elektros grandinėje. |
| Vaizdo įrašas | – |
| Mokinio veiklos lapas | Šviesos diodo jungimas elektros grandinėje (elektronikos elementai elektros grandinėse) |
| Priedai | 1 priedas (1). Apie elektros grandines 2 priedas (1). Elektronikos elementai ir komponentai 3 priedas (1). Elektronikos elementų ir komponentų išvadų atmintinė 4 priedas (1). Kaip sudaryta maketavimo plokštė 5 priedas (1). Maketavimo plokštės atmintinė 6 priedas (1). Elektros grandinių simbolių atmintinė |

Elektros grandinių principinės schemos sukurtos programa SchemeIt

http://www.digikey.com/schemeit

Elektros grandinių surinkimo pavyzdžiai sukurti programa Fritzing

http://fritzing.org/home/