86. Kondensatorius elektros grandinėje

(elektronikos elementai elektros grandinėse)

| Klasė, dalykas | 7–8 klasės, technologijos. |
| --- | --- |
| Numatoma veiklos trukmė | Apie 30 min. |
| Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Technologijos | 3.1. Analizuoti, kaip naudojamos medžiagos buityje. 4.2. Pagal sudarytą technologinę schemą atrinkti darbo priemones, medžiagas, organizuoti darbo vietą, saugiai, nuosekliai, kokybiškai, racionaliai gaminti gaminius, kontroliuoti technologinius procesus, sutvarkyti darbo vietą. |
| Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms | 8.7.1.3. Paaiškina buitinių elektros prietaisų svarbą gyvenimo kokybei ir geba juos rūšiuoti pagal paskirtį, naudojamą elektrinę galią; pagrindžia pažangių technologijų buityje reikšmę; paaiškina saugaus elgesio su elektros prietaisais principus; pasiūlo, kaip atsakingai rinktis buitinius elektros prietaisus, lyginant jų energinį efektyvumą, kad elektros naudojimas būtų tausus. |
| Probleminė situacija ir veiklos klausimas | Elektros grandinę paprastai sudaro ne vienas, o daug įvairios paskirties elementų – elektros imtuvų (pvz., lempučių, šviesos diodų, rezistorių), vartojančių elektros energiją, jungiamųjų laidų, matavimo ir valdymo prietaisų. Vienas jų yra kondensatorius. Kokia kondensatorius paskirtis elektros grandinėje? |
| Mokytojo veiklos siekiniai | Ugdyti mokinių gebėjimus: suprasti ir paaiškinti elektros grandinės principinę schemą, ją surinkti ant maketavimo plokštės; praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie elektronikos elementų – diodo ir kondensatoriaus – taikymą elektros grandinėje. |
| Veiklos priemonės | Maketavimo plokštė*, jungiamieji laidai*, jungtis elementui 6F22 9V*, elektrolitinis kondensatorius 4700  (1 vnt.)*, diodas 1N4001 (1 vnt.)*, rezistoriai 470 Ω (2 vnt.)*, šviesos diodai 5 mm (2 vnt.)*, elementas 6F22 9V. |
| Veiklos eiga | Pasiruošimas tyrimui (gali būti atliekamas su mokiniais) Ant stalų (darbastalių) patiesiami A3 formato balti popieriaus lapai (kad aiškiau matytųsi ir nepasimestų detalės). Gali būti pateikti lapai-šablonai su priemonių išdėstymo tvarka. Tyrimas - Susipažįstama su pateikta elektros grandinės principine schema (1 pav.), įvardijamos ir apibūdinamos schemoje pavaizduotos elektros grandinės dalys (žr. Elektronikos elementai elektros grandinėse, 2 ir 6 priedus): elementų baterija, jungiklis, rezistorius, diodas, šviesos diodas, kondensatorius, jų jungimo būdai – nuoseklusis ir lygiagretusis. 1 pav. Elektros grandinės principinė schema - Apibūdinamas laukiamas rezultatas įjungus jungiklį ir jį išjungus: - Įjungus jungiklį: šviesos diodai LED1 ir LED2 vienodai ryškiai spinduliuos šviesą, nes kiekvienu iš jų tekės to paties stiprumo srovė, ribojama rezistorių R1, R2, diodas D1 praleis elektros srovę, kondensatorius C1 įsikraus. - Išjungus jungiklį: kondensatorius C1 pradės išsikrauti – šviesos diodas LED1 užges, nes diodas D1 nepraleis priešinga kryptimi tekančios elektros srovės, tačiau šviesos diodas LED2 ges pamažu, nes juo tekės elektros srovė, iškraudama kondensatorių. - Pasirenkamos reikiamos priemonės. - Maketavimo plokštėje išdėstomos ir jungiamaisiais laidais sujungiamos elektros grandinės dalys: rezistoriai, diodas, šviesos diodai ir kondensatorius. Jungiklis padaromas iš dviejų jungiamųjų laidų. Jungiant elektros grandinės dalis prisimenamos jų savybės ir funkcijos (žr. Elektronikos elementai elektros grandinėse, 2 priedą): - Diodas praleidžia elektros srovę tik viena kryptimi. Katodas pažymėtas šviesios spalvos (sidabrinės) žiedeliu (žr. 2 pav.). - Šviesos diodas praleidžia elektros srovę tik viena kryptimi; tekant elektros srovei šviesos diodas spinduliuoja šviesą. Jungiant šviesos diodą naudojamasi anodo ir katodo nustatymo pagal tris požymius schema (žr. 3 pav.): 1) katodo pusėje yra suplokštinta šviesos diodo galvutė; 2) katodo kontaktinė kojelė yra trumpesnė; 3) katodo dalis šviesos diodo galvutėje yra stambesnė. - Elektrolitinis kondensatorius yra poliarizuotas prietaisas – turi du priešingų polių elektrodus ir tarp jų kaupia elektros krūvį. Jis jungiamas į elektros grandinę taip, kad teigiamas kondensatoriaus elektrodas būtų prijungtas prie teigiamo (+) baterijos poliaus, neigiamas – prie neigiamo. Priešingu atveju kondensatorius neatliks savo funkcijų. Neigiamo kondensatoriaus elektrodo (–) kojelė trumpesnė, taip pat matoma žymų juosta (su – ženklu) (žr. 4 pav.). 2 pav. Diodo elektrodų – anodo ir katodo – nustatymo schema 3 pav. Šviesos diodo elektrodų – anodo ir katodo – nustatymo schema 4 pav. Kondensatoriaus elektrodų nustatymo schema - Prijungiama elementų baterija. - Surinkus elektros grandinę patikrinama, ar visos jos dalys tinkamai sujungtos (žr. 5 pav.). 5 pav. Ant maketavimo plokštės surinkta elektros grandinė - Įjungiamas jungiklis C1. - Stebimas elektros grandinės veikimas, apibūdinamas gautas rezultatas: - Įjungus jungiklį: šviesos diodai LED1 ir LED2 vienodai ryškiai spinduliuoja šviesą, nes kiekvienu iš jų teka to paties stiprumo srovė, ribojama rezistorių R1, R2, diodas D1 praleidžia elektros srovę, kondensatorius C1 įsikrauna. - Išjungus jungiklį: kondensatorius C1 pradeda išsikrauti – šviesos diodas LED1 užgęsta, nes diodas D1 nepraleidžia priešinga kryptimi tekančios elektros srovės, tačiau šviesos diodas LED2 gęsta pamažu, nes juo teka elektros srovė, iškraudama kondensatorių. - Susipažįstama su pateikta elektros grandinės principine schema (žr. 6 pav.). Pasirenkamos reikiamos priemonės. Mokinio veiklos lape nurodomas jų jungimo būdas. 6 pav. Elektros grandinės principinė schema - Maketavimo plokštėje išdėstomos ir jungiamaisiais laidais sujungiamos elektros grandinės dalys: rezistoriai, diodas, šviesos diodai ir kondensatorius. Jungiklis padaromas iš dviejų jungiamųjų laidų. - Prijungiama elementų baterija. - Surinkus grandinę patikrinama, ar visos jos dalys tinkamai sujungtos (žr. 7 pav.). 7 pav. Ant maketavimo plokštės surinkta elektros grandinė - Įjungiamas jungiklis S1. Jungiklis S2 – išjungtas. - Stebimas elektros grandinės veikimas, apibūdinamas gautas rezultatas: - Įjungus jungiklį S1, jungiklis S2 išjungtas: šviesos diodai LED1 ir LED2 vienodai ryškiai spinduliuoja šviesą, nes kiekvienu iš jų teka to paties stiprumo srovė, ribojama rezistorių R1, R2, diodas D1 praleidžia elektros srovę, kondensatorius C1 įsikrauna. - Išjungus jungiklį S1, jungiklis S2 įjungtas: kondensatorius C1 pradeda išsikrauti – šviesos diodas LED1 gęsta pamažu, nes jungiklis S1 išjungia diodą D1, kuris nepraleidžia elektros srovės, drauge gęsta ir šviesos diodas LED2, nes juo teka elektros srovė, iškraudama kondensatorių. - Svarstomos ir aptariamos idėjos praktiniams kūrybiniams darbams. |
| Laukiamas mokinių veiklos rezultatas | Pirmasis pasiekimų lygmuo Mokytojo padedamas, pagal pateiktus paveikslus (žr. 1 ir 6 pav. Mokinio veiklos lape ir 5 ir 7 pav. Veiklos eigos apraše) atrenka reikiamas priemones, sujungia elektros grandinę, atpažįsta joje naudojamas dalis. Antrasis pasiekimų lygmuo Pagal elektros grandinės principines schemas (žr. 1 ir 2 pav. Mokinio veiklos lape) savarankiškai pasirenka reikiamas priemones ir nuosekliai, saugiai sujungia elektros grandinę. Paaiškina elektros grandinės schemą, įvardija joje naudojamas dalis. Trečiasis pasiekimų lygmuo Pagal elektros grandinės principines schemas (žr. 1 ir 2 pav. Mokinio veiklos lape) savarankiškai pasirenka reikiamas priemones, nuosekliai, saugiai ir racionaliai sujungia elektros grandinę. Paaiškina elektros grandinės principinę schemą, jos dalių veikimo principus, padeda klasės draugams. |
| Rizikų įvertinimas | Svarbu prisiminti, kad, vengiant per didelės elektros srovės grandinėje, šviesos diodas jungiamas kartu su rezistoriumi. Niekada nejunkite šviesos diodo tiesiai prie maitinimo elemento ar kito elektros srovės šaltinio! |
| Galimi tarpdalykiniai ryšiai | Fizika: elektros grandinė. Elektros grandinės jungimo būdai. Kondensatoriai. |
| Idėjos veiklai plėtoti | Šviesos diodo šviesumo trukmės pokyčiai naudojant įvairios talpos kondensatorius. |
| Vaizdo įrašas | – |
| Mokinio veiklos lapas | Kondensatorius elektros grandinėje (elektronikos elementai elektros grandinėse) |
| Priedai | 1 priedas (1). Apie elektros grandines 2 priedas (1). Elektronikos elementai ir komponentai 3 priedas (1). Elektronikos elementų ir komponentų išvadų atmintinė 4 priedas (1). Kaip sudaryta maketavimo plokštė 5 priedas (1). Maketavimo plokštės atmintinė 6 priedas (1). Elektros grandinių simbolių atmintinė |

Elektros grandinių principinės schemos sukurtos programa SchemeIt

http://www.digikey.com/schemeit

Elektros grandinių surinkimo pavyzdžiai sukurti programa Fritzing

http://fritzing.org/home/