90. Integrinio grandyno NE555 naudojimas elektros grandinėje – LED žybsiukas

(elektronikos elementai elektros grandinėse)

| Klasė, dalykas | 7–8 klasės, technologijos. |
| --- | --- |
| Numatoma veiklos trukmė | Apie 40 min. |
| Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Technologijos | 3.1. Analizuoti, kaip naudojamos medžiagos buityje. 4.2. Pagal sudarytą technologinę schemą atrinkti darbo priemones, medžiagas, organizuoti darbo vietą, saugiai, nuosekliai, kokybiškai, racionaliai gaminti gaminius, kontroliuoti technologinius procesus, sutvarkyti darbo vietą. |
| Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms | 8.7.1.3. Paaiškina buitinių elektros prietaisų svarbą gyvenimo kokybei ir geba juos rūšiuoti pagal paskirtį, naudojamą elektrinę galią; pagrindžia pažangių technologijų buityje reikšmę; paaiškina saugaus elgesio su elektros prietaisais principus; pasiūlo, kaip atsakingai rinktis buitinius elektros prietaisus, lyginant jų energinį efektyvumą, kad elektros naudojimas būtų tausus. |
| Probleminė situacija ir veiklos klausimas | Šiuolaikiniai elektronikos prietaisai yra mažų gabaritų, kompaktiški. Kaip į juos sutelpa daugybė elektronikos elementų – rezistorių, kondensatorių, tranzistorių ir kitų, su kuriais susipažinome ankstesnėse veiklose? Tai pavyko išradus mikroschemas – integrinius grandynus, kuriuose telpa dešimtys, šimtai, tūkstančiai, net milijonai elektronikos elementų. Kaip naudodami integrinį grandyną (laikmatį), jo funkcijas, galime valdyti šviesos diodą? |
| Mokytojo veiklos siekiniai | Ugdyti mokinių gebėjimus: suprasti ir paaiškinti elektros grandinės principinę schemą, ją surinkti ant maketavimo plokštės; praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie elektronikos elementų – rezistorių ir šviesos diodų – taikymą elektros grandinėje. |
| Veiklos priemonės | Maketavimo plokštė*, jungiamieji laidai*, jungtis elementui 6F22 9V*; rezistoriai R1 = 1 kΩ (1 vnt.)*, R2 = 15 kΩ (1 vnt.)* ir R3 = 470 Ω (1 vnt.)*; šviesos diodai 5 mm (1 vnt.)*; elektrolitinis kondensatorius C1 = 47  (1 vnt.)*; integrinis grandynas NE555 (1 vnt.)*, elementas 6F22 9V. |
| Veiklos eiga | Pasiruošimas tyrimui (gali būti atliekamas su mokiniais) Ant stalų (darbastalių) patiesiami A3 formato balti popieriaus lapai (kad aiškiau matytųsi ir nepasimestų detalės). Gali būti pateikti lapai-šablonai su priemonių išdėstymo tvarka. Tyrimas - Susipažįstama su pateikta elektros grandinės principine schema (1 pav.), įvardijamos ir apibūdinamos schemoje pavaizduotos elektros grandinės dalys: rezistorius, šviesos diodas, kondensatorius, integrinis grandynas (žr. Elektronikos elementai elektros grandinėse, 2 ir 6 priedus). 1 pav. Elektros grandinės principinė schema - Apibūdinamas laukiamas rezultatas: šviesos diodas žybsi vienodu dažniu. - Pasirenkamos reikiamos priemonės. - Maketavimo plokštėje išdėstomos ir jungiamaisiais laidais sujungiamos elektros grandinės dalys: integrinis grandynas, kondensatorius, rezistoriai, šviesos diodas. Jungiklis padaromas iš dviejų jungiamųjų laidų. Jungiant elektros grandinės dalis prisimenamos jų savybės ir funkcijos (žr. Elektronikos elementai elektros grandinėse, 2 priedą): - Šviesos diodas praleidžia elektros srovę tik viena kryptimi; tekant elektros srovei šviesos diodas spinduliuoja šviesą. Jungiant šviesos diodą naudojamasi anodo ir katodo nustatymo pagal tris požymius schema (žr. 2 pav.): 1) katodo pusėje yra suplokštinta šviesos diodo galvutė; 2) katodo kontaktinė kojelė yra trumpesnė; 3) katodo dalis šviesos diodo galvutėje yra stambesnė. - Elektrolitinis kondensatorius yra poliarizuotas prietaisas – turi du priešingų polių elektrodus ir tarp jų kaupia elektros krūvį. Jis jungiamas į elektros grandinę taip, kad teigiamas kondensatoriaus elektrodas būtų prijungtas prie teigiamo (+) baterijos poliaus, neigiamas – prie neigiamo. Priešingu atveju kondensatorius neatliks savo funkcijų. Neigiamo kondensatoriaus elektrodo (–) kojelė trumpesnė, taip pat matoma žymų juosta (su – ženklu) (žr. 3 pav.). - Integrinis grandynas NE555 turi aštuonis išvadus. Kiekvienas jų turi savo paskirtį. Jungiant reikia atsižvelgti į kojelių išdėstymo tvarką: 1 kojelė (įžeminimas) skirta maitinimo šaltinio neigiamam elektrodui (–) prijungti, 8 kojelė skirta teigiamam elektrodui (+) prijungti (žr. 4 pav. b). 2 pav. Šviesos diodo elektrodų – anodo ir katodo – nustatymo schema 3 pav. Kondensatoriaus elektrodų nustatymo schema a) b) 4 pav. Integrinis grandynas NE555 (a). Grandyno kojelių išdėstymo tvarka (b) - Prijungiama elementų baterija. - Surinkus elektros grandinę patikrinama, ar visos jos dalys tinkamai sujungtos (žr. 5 pav.): 5 pav. Ant maketavimo plokštės surinkta elektros grandinė - Įjungiamas jungiklis S1. - Stebimas elektros grandinės veikimas, apibūdinamas gautas rezultatas: šviesos diodas žybsi vienodu periodu. - Keičiamas šviesos diodo žybsėjimo dažnis: anksčiau surinktoje grandinėje parenkamos ir pakeičiamos skirtingos kondensatoriaus C1 elektrinės talpos vertės, pvz.: C1 = 1 F, 10 F, 100 F. - Stebimas elektros grandinės veikimas, apibūdinamas gautas rezultatas: skirtingais dažniais įsižiebiantis šviesos diodas LED1. - Svarstomos ir aptariamos idėjos praktiniams kūrybiniams darbams. |
| Laukiamas mokinių veiklos rezultatas | Pirmasis pasiekimų lygmuo Mokytojo padedamas, pagal pateiktus paveikslus (žr. 1 pav. Mokinio veiklos lape ir 5 pav. Veiklos eigos apraše) atrenka reikiamas priemones, sujungia elektros grandinę, atpažįsta joje naudojamas dalis. Antrasis pasiekimų lygmuo Pagal elektros grandinės principinę schemą (žr. 1 pav. Mokinio veiklos lape) savarankiškai pasirenka reikiamas priemones ir nuosekliai, saugiai sujungia elektros grandinę. Paaiškina elektros grandinės schemą, įvardija joje naudojamas dalis. Trečiasis pasiekimų lygmuo Pagal elektros grandinės principinę schemą (žr. 1 pav. Mokinio veiklos lape) savarankiškai pasirenka reikiamas priemones, nuosekliai, saugiai ir racionaliai sujungia elektros grandinę. Paaiškina elektros grandinės principinę schemą ir jos dalių veikimo principus, padeda klasės draugams. |
| Rizikų įvertinimas | Svarbu prisiminti, kad, vengiant per didelės elektros srovės grandinėje, šviesos diodas jungiamas kartu su rezistoriumi. Niekada nejunkite šviesos diodo tiesiai prie maitinimo elemento ar kito elektros srovės šaltinio! |
| Galimi tarpdalykiniai ryšiai | Fizika: elektros grandinė. Elektros grandinės jungimo būdai. |
| Idėjos veiklai plėtoti | Dviejų švyturiuojančių šviesos diodų elektros grandinė. |
| Vaizdo įrašas | – |
| Mokinio veiklos lapas | Integrinio grandyno NE555 naudojimas elektros grandinėje – LED žybsiukas (elektronikos elementai elektros grandinėse) |
| Priedai | 1 priedas (1). Apie elektros grandines 2 priedas (1). Elektronikos elementai ir komponentai 3 priedas (1). Elektronikos elementų ir komponentų išvadų atmintinė 4 priedas (1). Kaip sudaryta maketavimo plokštė 5 priedas (1). Maketavimo plokštės atmintinė 6 priedas (1). Elektros grandinių simbolių atmintinė |

Elektros grandinių principinės schemos sukurtos programa SchemeIt

http://www.digikey.com/schemeit

Elektros grandinių surinkimo pavyzdžiai sukurti programa Fritzing

http://fritzing.org/home/