93. Mokinio veiklos lapas

Trys šviesos diodai – šviesoforas (mikrovaldiklių elektronika)

- Tyrimo tikslas ..........................................................................................................................................

- Tyrimo priemonės ...................................................................................................................................

- Veiklos eiga

  - Įsijunkite kompiuterį.

  - Kompiuterio darbalaukyje susiraskite Arduino IDE programos piktogramą ir paleiskite programą.

  - Prisiminkite Arduino IDE programavimo aplinkos vartotojo sąsają, jos valdymą (žr. Mikrovaldiklių elektronika, 3 priedą).

  - USB laidu sujunkite mikrovaldiklio plokštę su kompiuteriu (žr. Mikrovaldiklių elektronika, 4 priedą).

  - Susipažinkite su toliau pateikta elektros grandinės principine schema (žr. 1 pav.). Atpažinkite ir apibūdinkite schemoje pavaizduotas elektros grandinės dalis (žr. Elektronikos elementai elektros grandinėse, 2 ir 6 priedus):

1 pav. Elektros grandinės principinė schema.

Pin8, Pin9, Pin10.......................................................................................................................

LED1  .......................................................................................................................................

LED2 ........................................................................................................................................

LED3 ........................................................................................................................................ R1, R2, R3.................................................................................................................................

Gnd ...........................................................................................................................................

  - Pagal pateiktą elektros grandinės principinę schemą (žr. 1 pav.) iš mikrovaldiklio rinkinio išsirinkite reikiamas priemones.

  - Maketavimo plokštėje išdėstykite ir jungiamaisiais laidais sujunkite elektros grandinės dalis: šviesos diodus, rezistorius. Prijunkite jas prie mikrovaldiklio jungčių – skaitmeninių išėjimų Pin8, Pin9, Pin10 ir Gnd (įžeminimo). Jungdami šviesos diodą į elektros grandinę, prisiminkite jo savybes ir funkcijas (žr. Elektronikos elementai elektros grandinėse, 2 priedą).

  - Surinkę elektros grandinę patikrinkite, ar visos jos dalys tinkamai sujungtos.

  - Į Arduino IDE programavimo langą įkelkite pateiktą programos kodą (žr. Mokinio veiklos lapo priedą). Patikrinkite jį (mygtukas Verify) ir įkelkite į mikrovaldiklį (mygtukas Upload).

  - Stebėkite elektros grandinės veikimą, analizuokite programos kodą, aiškinkitės pagrindines jo komandų funkcijas: int, void setup(), void loop(), pinMode, digitalWrite, delay (žr. Mikrovaldiklių elektronika, 5 priedą):

int.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

void setup() .............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

void loop() ..............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

pinMode ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

digitalWrite  ............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

delay  .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

  - Apibūdinkite matomą rezultatą. Jį paaiškinkite.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

  - Aiškinkitės, kaip veikia šviesoforas, kokia jo signalų seka (žr. 2 pav.). Transporto šviesoforai yra trijų spalvų ir turi šią signalų seką: žalias – geltonas – raudonas – raudonas ir geltonas kartu – žalias (žr. priedą Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės).

2 pav. Transporto šviesoforo signalų seka

  - Pakeiskite programą taip, kad sukurtumėte tikrą transporto šviesoforo signalų seką.

  - Apibūdinkite matomą rezultatą. Jį paaiškinkite.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Apibūdinkite tyrimo rezultatus vartodami pateiktus reikšminius žodžius:

jungimas, šviesos diodas, rezistorius, mikrovaldiklis, programa, ciklas, jungimas ir t. t.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

5. Tyrimo išvada

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

6. Įsivertinimas

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Mokinio veiklos lapo

Trys šviesos diodai – šviesoforas (mikrovaldiklių elektronika)

priedas

Programos kodas:

// Mikrovaldiklių elektronika: trys šviesos diodai - šviesoforas;

int ledDelay = 10000;   // Nustatome delsimą tarp pokyčių;

int redPin = 8;         // Priskiriame vardus jungčių numeriams;

int yellowPin = 9;

int greenPin = 10;

void setup()

{

// Nustatome šviesos diodų jungtis (pinMode) kaip išėjimo (OUTPUT);

pinMode(redPin, OUTPUT);

pinMode(yellowPin, OUTPUT);

pinMode(greenPin, OUTPUT);

}

void loop ()

{

// Nurodome įjungti raudoną šviesos diodą;

digitalWrite(redPin, HIGH);

delay(5000);   // Nurodome palaukti 5 sekundes;

digitalWrite(yellowPin, HIGH);  // Nurodome įjungti geltoną šviesos diodą;

delay(2000);   // Nurodome palaukti 2 sekundes;

digitalWrite(redPin, LOW);  // Nurodome išjungti raudoną šviesos diodą;

digitalWrite(yellowPin, LOW);  // Nurodome išjungti geltoną šviesos diodą;

digitalWrite(greenPin, HIGH);  // Nurodome įjungti žalią šviesos diodą;

// Nurodome palaukti tiek, kiek yra ledDelay reikšmė milisekundėmis;

delay(ledDelay);

digitalWrite(yellowPin, HIGH);  // Nurodome įjungti geltoną šviesos diodą;

digitalWrite(greenPin, LOW);  // Nurodome išjungti žalią šviesos diodą;

delay(2000); // Nurodome palaukti 2 sekundes;

digitalWrite(yellowPin, LOW);  // Nurodome išjungti geltoną šviesos diodą;

// dabar programa kartos komandas;

}

Programoje nurodyta signalų seka:

KELIŲ ŠVIESOFORŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS

„Transporto šviesoforai yra trijų spalvų ir turi šią signalų seką: žalias – geltonas – raudonas – raudonas ir geltonas kartu – žalias. Kai šviesoforo signalai įjungiami tik siekiant laikinai sustabdyti eismą, signalų seka yra ši: išjungti signalai – geltonas – raudonas – išjungti signalai. Kai naujai paleidžiamas šviesoforų postas, signalų seka yra tokia: išjungti signalai – geltonas visomis kryptimis – raudonas visomis kryptimis – darbinis režimas (žalias signalas pagrindinei eismo krypčiai)“.[1]

Šaltiniai:

- Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DFE4D46E0716

- Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės. https://lt.wikipedia.org/wiki/Keli%C5%B3_%C5%A1viesofor%C5%B3_%C4%AFrengimo_taisykl%C4%97s

Programavimo komandų funkcijos:

int GrnLed = pin

Atliekama nustatymų funkcija. Tam tikros mikrovaldiklio jungties (pin) numerio priskyrimas prijungtam komponentui.

void setup() {   }

Programos kodas, esantis tarp riestinių skliaustų { }, vykdomas vieną kartą, kai programa yra paleidžiama.

void loop() {   }

Ši funkcija vykdoma po nustatymų funkcijos. Tai nuolat besikartojantis programos ciklas.

pinMode(pin, mode)

Naudojama jungčių veikimo režimui nustatyti, čia pin yra jungties numeris nuo 0 iki 19 (analoginės jungtys žymimos A0–A5, o skaitmeninės – 0–13). Veikimo režimas (mode) gali būti nurodomas kaip įvestis (INPUT) arba išvestis (OUTPUT).

digitalWrite(pin, value)

Naudojama skaitmeninės jungties veikimo režimui nuskaityti. Kai jungties veikimo režimas nustatomas kaip OUTPUT – išvestis,  ją galima įjungti, nurodant reikšmę (value) – HIGH, t. y. tiekiant +5V įtampą. Nustačius reikšmę LOW, įtampa išjungiama (GND, įžeminama).

delay (value)

Nurodymas palaukti tam tikrą laiko intervalą (milisekundėmis).